# GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA GENERAL

# PORTADA

EJEMPLO:

Contenido

PORTADA	1

UBICACIÓN	4

MAPAS O CROQUIS DE GEO-REFERENCIA	4

EJEMPLO:	4

4

4

1.	DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA / ENTIDAD / ORGANIZACIÓN	5

EJEMPLOS:	6

CARGA DE OCUPANTES	6

CO = 𝐴𝑃	6

•	OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA	8

•	RESPONSABLES: (DEL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL PLAN)	8

2.	IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN (INCENDIOS, EXPLOSIONES, DERRAMES, INUNDACIONES, TERREMOTOS, OTROS)	8

EJEMPLO:	9

2.2.	FACTORES EXTERNOS QUE GENEREN POSIBLES AMENAZAS	9

2.3 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE INCENDIO	10

EJEMPLO:	10

2.3.	ANÁLISIS DEL FACTOR DE RIESGO DE INCENDIO	10

3.	PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS	11

EJEMPLO:	11

4.	MANTENIMIENTO	11

4.1.	Procedimientos de mantenimiento al Sistema Contra Incendios (SCI).	11

5.	PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS	11

5.3.	GRADOS DE EMERGENCIA Y DETERMINACIÓN DE ACTUACIÓN	13

5.4.	OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	13

6.	PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS	13

6.2.	Composición de las brigadas y del sistema de emergencias.	13

6.3.	Coordinación interinstitucional.	14

6.4.	Forma de actuación durante la emergencia.	14

6.5.	Actuación especial.	16

6.6.	Actuación de rehabilitación de emergencia.	16

EVACUACIÓN	16

6.7.	Decisiones de evacuación	16

6.8.	Vías de evacuación y salidas de emergencia	16

6.9.	Procedimientos para la evacuación	16

6.10.	CÁLCULO DE EVACUACIÓN	16

7.	PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA ANEXOS.	17

8.	CRONOGRAMA	17

•	EJEMPLO	17

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y SELLOS	18

9.	BIBLIOGRAFÍA	18

- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA / ENTIDAD / ORGANIZACIÓN

| Nombre de la institución: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razón Social: |  |  |  |  |
| Representante Legal: |  |  |  |  |
| RUC de la institución o de la empresa: |  |  |  |  |
| Dirección – ubicación: Barrio – Ciudad – Cantón: |  |  |  |  |
| Coordenadas – UTM: |  |  |  |  |
| Teléfono: |  |  |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |
| Profesional que labora el plan: |  |  |  |  |
| La empresa / institución cuenta con departamento de SSO: | SI: |  |  | Detallar en caso de SI: (Ejemplo: La empresa cuenta con 2 técnicos y 1 supervisor) |
|  | NO: |  | X |  |
| Cantidad de pisos y áreas por pisos: (Incluyendo terrazas, mezanine, planta baja, subsuelos, parqueaderos) | Sala principal Áreas preparación de alimentos Baños |  |  |  |
| Cantidad de personas que laboran y permanecen en las instalaciones: | Mujeres y Hombres |  |  |  |
| Horario de Atención: |  |  |  |  |
| Promedio de personas flotantes / visitantes: | Personas flotantes aproximadamente de a personas. |  |  |  |
| Fecha de implementación del plan: | 2025-2027 |  |  |  |
| Factor de carga de ocupantes CO=APFCO AP= área de piso FCO= Factor de Carga de Ocupantes (NORMA NFPA 101, RTQ5) |  | ÁREA ANALIZADA (EJEMPLO) PREVENCION 4,08X4,26= 17,38 CO= 17,38/9,3= 2 PERSONAS OFICINA DE OPERACIONES 4,30X11,50= 49,45 CO= 49,50/1,00= 50 PERSONAS |  |  |
| Área de terreno (m2) |  | m2 |  |  |
| Área de construcción (m2) |  | m2 |  |  |
| Área útil (m2 ) sin contar el parqueadero, solo infraestructura. |  | m2 |  |  |

## UBICACIÓN

Mapa o croquis de geo-referencia de la empresa / entidad /organización (coordenadas U.T.M., norte geográfico, vías principales y alternas).

EJEMPLO:

ESTACIÓN DE BOMBEROS CÍA X-1 TUNGURAHUA

# MAPAS O CROQUIS DE GEO-REFERENCIA

Organismos de socorro más cercano, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Casas de Salud entre otros. (Coordenadas de las entidades de socorro).

## EJEMPLO:

| Entidad | Distancia (Km) (m) | Ruta (calles principales y secundarias) | Tiempo aproximado (minutos) Tomar en cuenta la afluencia del tráfico |
| --- | --- | --- | --- |
| POLICIA NACIONAL |  |  |  |
| CASA DE SALUD | 290 MTS | AV. UNIDAD NACIONAL Y PASTEUR | 2 MINUTOS |
| CUERPO DE BOMBEROS |  |  |  |

## EJEMPLOS:

| Áreas de trabajo | HOMBRES | MUJERES | No. Personas con Discapacidad |  |  |  | No. Personas Adultos Mayores | No. Personas con Enfermedades Crónicas o Degenerativas | Mujeres Embarazadas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Auditiva | Visual | Intelectual | Física |  |  |  |  |
| JEFE DE GUARDIA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| OPERATIVOS | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total: | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

| NOMBRES Y NÚMERO DE CONTACTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NOMBRES | CONTACTO |
| 1 | XXXXXXXXX | XXXXXXX |
| 2 | XXXXXXXXX | XXXXXXX |
| 3 | XXXXXXXXX | XXXXXXX |

| PERSONAS FLOTANTES QUE VISITAN EL ESTABLECIMIENTO | Un aproximado de …. a …… personas diarias Fines de semana de …. a …. Personas. |
| --- | --- |

- INDIQUE LA SITUACIÓN GENERAL FRENTE A LAS EMERGENCIAS.

- MENCIONE LOS ANTECEDENTES (EMERGENCIAS SUSCITADAS).

- JUSTIFICACIÓN (DEL PORQUÉ SE ELABORA EL PLAN) (ANEXE LOS ARTICULOS INDICADOS EN SU PLAN)

De acuerdo con la normativa legal vigente conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo (MDT), en la normativa legal vigente y en apego a lo establecido en el artículo 434 del Código del Trabajo, los empleadores con más de diez (10) trabajadores están sujetos a elaborar y someter a la aprobación el Reglamento de Higiene y Seguridad.

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Art. 6.- (MEDIOS DE EGRESO) Son las rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, desde cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía pública y/o abierta, que consisten en tres (3) partes separadas y distintas:

- El acceso a la salida;

- La salida; y,

- La desembocadura a la salida.

Art. 16.- En toda edificación se debe proveer salidas apropiadas teniendo en cuenta el número de personas expuestas, los medios disponibles de protección contra el fuego, la altura y tipo de edificación para asegurar convenientemente la evacuación segura de todos sus ocupantes.

Art. 122.- Toda edificación que se enmarca en la Ley de Defensa Contra Incendios, es decir de más de 4 pisos, o que alberguen más de 25 personas, o edificaciones de uso exclusivo de vivienda que tengan más de quinientos metros cuadrados (500 m2), proyectos para la industria, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones existentes, nuevas, ampliaciones y modificaciones, sean éstas públicas, privadas o mixtas, tales como: comercio, servicios, educativos, hospitalarios, alojamiento, concentración de público, industrias, transportes, parqueaderos, almacenamiento y expendio de combustibles o productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de incendio y especialmente el riesgo personal adoptara las normas de protección descritas en el presente reglamento.

Art. 249.- Los establecimientos de este grupo, con ocupación teórica de cálculo superior a 50 personas, deben contar con un plan de auto protección, mapa de riesgos, recursos; y, evacuación en caso de incendios, dependiendo de los metros establecidos, bajo la responsabilidad del representante legal con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción.

Art. 257.- Todo establecimiento que tenga más de doscientos metros cuadrados (200 m2), debe contar con un plan de auto protección, mapa de riesgos, recursos y evacuación en caso de incendios, bajo la responsabilidad del representante legal con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción.

Art. 172.- Las puertas y vías de circulación y evacuación deben contar con las siguientes características:

- La distancia entre las puertas de las oficinas y las escaleras o salidas de emergencia no serán mayores a veinte y cinco metros (25 m);

- Toda puerta ubicada en un medio de egreso debe estar abierta de tal manera que permita la libre evacuación mientras el edificio esté ocupado;

- El ancho mínimo de los corredores debe ser suficiente para acomodar la carga de ocupantes requerida, pero nunca menor que ciento doce centímetros (112 cm);

- Todas las puertas que desembocan en el corredor que constituye la vía de evacuación debe ser del tipo corta fuego, macizas y con tratamiento retardantes RF-60;

- Los muros que separen las estructuras para estacionamientos deben tener una clasificación RF-120; y

- La salida de la planta ubicada a nivel de la calzada debe ser suficientes para la carga de ocupantes de dicha planta más la capacidad requerida de las escaleras y rampas que descarguen hacia la planta ubicado a nivel de la calzada

Art. 210.- Todo local de concentración de público deben disponer de salidas de escape laterales, frontales y posteriores con puertas de doble batiente (hale y empuje) hacia el exterior o en sentido de flujo de evacuación, en un numero equivalente a una puerta de 0.86 x 2.10m. como mínimo por cada 200 posibles ocupantes en vías de evacuación sin protección adicional.

Las salidas deben desembocar hacia un espacio exterior abierto. Contaran con vías de escape que faciliten la salida del público en momentos de emergencia, de 1.20 m de ancho por 2.10 m de alto.

Art. 218.- Las instalaciones eléctricas deben disponer de las debidas seguridades conforme al Código Eléctrico vigente en el país y ser revisadas permanentemente por personal especializado. Es obligatorio para estos locales disponer de servicio telefónico a fin de solicitar inmediato auxilio en casos de emergencia.

Art. 355.- Los inspectores del Cuerpo de Bomberos tienen la facultad de realizar

inspecciones sin aviso previo a los locales en funcionamiento, para constatar las medidas de seguridad en cuanto a prevención y comprobar la actualización del permiso de funcionamiento. Tendrán la facultad de emitir citaciones cuando el caso lo amerite, a fin de cumplir las obligaciones establecidas.

Estarán sujetos, además, a lo dispuesto en los artículos 264, 285, 286 y siguientes del Código Penal Ecuatoriano.

DECISIÓN 584

Art 16. Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor.

RESOLUCIÓN 957

Art 1, Literal d, Numeral 4, 5, 6.

Artículo 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los Países Miembros desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:

d) Procesos operativos básicos:

4.  Planes de emergencia

5.  Planes de prevención y control de accidentes mayores

6.  Control de incendios y explosiones

7. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de   riesgo de la empresa.

- OBJETIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA

- Objetivo General

- Objetivo Especifico

## IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN (INCENDIOS, EXPLOSIONES, DERRAMES, INUNDACIONES, TERREMOTOS, OTROS)

  - Describir por cada área

## EJEMPLO:

| DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES (m²) | # DE PERSONAS QUE PUEDEN ESTAR EN EL ESTABLECIMIENTO | CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN |
| PREVENCION | 45.2 | 5 | HORMIGON |
| OFICINA DE OPERACIONES | 15.4 | 2 | HORMIGON |

    - Maquinaria,	equipos,	sistemas	eléctricos,	de	combustión	y	demás	elementos generadores de posibles incendios, explosiones, fugas, derrames, entre otros.

    - Materia prima usada (descripción general, cantidad, características).

    - Desechos generados.

    - Materiales	peligrosos	usados	(ADJUNTAR HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD MSDS).

    - (EJEMPLO)

| MATERIAL | DESCRIPCIÓN | GRADO DE TOXICIDAD | UBICACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| GLP |  | ASFIXIA | NINGUNO |

  - FACTORES EXTERNOS QUE GENEREN POSIBLES AMENAZAS (UBIQUE FOTO AEREA UTILICE GOOGLE MAP, GOOGLE EARTH, ETC).

    - Breve descripción de empresas, edificios, industrias, entre otras organizaciones aledañas o cercanas si existieren (las que considere mayor riesgo).

EJEMPLO:

| AMENAZAS | VULNERABILIDADES | RIESGO |
| --- | --- | --- |
| Accidentes de Transito | Usuarios, personal que labora en la empresa, inspectores, proveedores, adjudicatarios | Pérdida de vidas humanas, daño vehicular |
| Incendio dentro de la estructura | Usuarios, personal que labora en la empresa, inspectores, proveedores, adjudicatarios | Pérdida de vidas humanas, daño estructural |
| Sismos | Usuarios, personal que labora en la empresa, inspectores, proveedores, adjudicatarios | Pérdida de vidas humanas, daño estructural |
| Atentados Sociales | Usuarios, personal que labora en la empresa, inspectores, proveedores, adjudicatarios | Pérdida de vidas humanas, daño estructural |

A lado izquierdo del establecimiento en la Av. Unidad Nacional no tenemos estructuras, a lado derecho en la calle Pedro Carbo se observa establecimientos que de una u otra manera puede ocasionar algún tipo de emergencia.

# 2.3 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE INCENDIO

(Art. 139 Reglamento de Prevención, mitigación y protección contra incendios).

Cálculo para verificar cargas térmicas del material inflamable del establecimiento, empresa, entidades u organizaciones.

## EJEMPLO:

Resultado en Kcal/m²

  - ANÁLISIS DEL FACTOR DE RIESGO DE INCENDIO

- Utilizar el método NFPA, MESERI, COEFICIENTE DE K, GRETENER, GUSTAV-PURT, FIRE & INDEX, WILLIAM FINE, MOSLER entre otros. Es importante que, para elegir el método, se considere el tamaño y tipo de la empresa u organización, número de plantas, materiales que usa, entre otros aspectos.

En el caso del método NFPA, especifique valores y nombres de cada producto. Analice también otros factores de riesgo detectado y con potencial peligro.

  - Estimación de daños y pérdidas (internos y externos) según las valoraciones de riesgos obtenidas por áreas, dependencias, niveles o plantas de la empresa / entidad / organización.

## PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

  - Acciones preventivas y de control para minimizar o controlar los riesgos evaluados.

    - Detalle y cuantifique los recursos que al momento cuenta para prevenir, detectar, proteger y controlar (Referirse al Reglamento de Prevención de Incendios, INEN, NFPA).

    - Paneles de detección, detectores de humo, pulsadores, alarmas u otros. (cuadro que detalle cantidad, dispositivo, ubicación y características de los mismos).

    - Sistema para evacuación de humo (Tipo de ventilación).

    - Extintores	(cuadro	que	detalle	cantidad,	agente	extintor,	ubicación,	eficacia, capacidad kg). Escaleras de evacuación, lámparas de emergencia entre otros.

    - Sistemas fijos de extinción (rociadores agua-espuma, hidrantes, gabinetes contra incendios, monitores, gases inertes y limpios, otros).

## EJEMPLO:

| NÚMERO DE RECURSOS | RECURSOS | ÁREAS |
| --- | --- | --- |
| 5 | EXTINTOR | ÁREA DE BODEGA |
| 2 | DETECTORES DE HUMO | ÁREA ATENCIÓN AL CLIENTE |
| 2 | LUCES DE EMERGENCIA | ÁREA COCINA, PASILLOS |

- MANTENIMIENTO

  - Procedimientos de mantenimiento al Sistema Contra Incendios (SCI).

Detalle del procedimiento para el mantenimiento de los recursos de protección y control con los que cuentan (incluye cuadro de responsables, firmas y periodicidad y otros).

## PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS

  - Detección de la emergencia.

    - Descripción del tipo de detección que tiene (humana o automática).

  - Forma para aplicar la alarma.

  - GRADOS DE EMERGENCIA Y DETERMINACIÓN DE ACTUACIÓN

    - Establezca criterios para determinar el grado de emergencia:

    - Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I).

    - Emergencia sectorial o Parcial (Grado II).

    - Emergencia General (Grado III).

  - OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    - Describa otros sistemas de comunicación que se cuente para emergencias (teléfonos, transmisores, handies, alto parlantes, otros).

NOTA: Es importante que el sistema de alarmas sea entendido por todo el personal de la organización, especialmente cuando existe codificaciones que determinan si se trata de una emergencia NATURAL O ANTROPICA, además debe considerarse que es una alarma independiente y que, de ser en dos fases, una de alerta y otra de reacción.

## PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS

  - Estructure la organización de las brigadas y del sistema de emergencias, ubicando los nombres y contactos de las personas que actúan como brigadista, asignando las respectivas funciones en el ANTES, DURANTE y DESPUES, en base al siguiente organigrama:

JEFE DE EMERGENCIAS

JEFE DE BRIGADAS

CENTRO DE

COMUNICACIÓN

------------------

BRIGADA DE COMBATE

DE INCENDIOS

BRIGADA DE PRIMEROS

AUXILIOS

BRIGADA DE

BUSQUEDA Y RESCATE

### Composición de las brigadas y del sistema de emergencias.

Detalle las personas que conformarán la organización de brigadas y del sistema de emergencias (nombres, función dentro de la empresa, organización o institución, número de elementos, ubicación, contactos).

### Coordinación interinstitucional.

    - Detalle procedimientos de actuación y coordinación con cada una de las instituciones enlistadas (desarrollo previo acercamiento y planificación con las entidades).

### Forma de actuación durante la emergencia.

    - Desarrolle los procedimientos de actuación de cada unidad o brigada, del sistema de emergencia y de todo el personal en caso de suscitarse una emergencia o evento adverso (QUE HACER, COMO HACER).

    - Indicar el procedimiento a seguir en la emergencia (ANTES, DURANTE Y DESPUÉS).

    - Establezca las normativas generales y específicas de actuación, orden y seguridad; para cada uno de los eventos que pueden originarse, según la identificación y evaluación realizada. (Ejemplo: incendios, explosiones, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, otros, dependiendo el tipo de riesgo que se puede presentar en la Empresa u Organización).

    - Aplicar métodos para analizar el riesgo al momento que se suscite una emergencia NATURAL. (ejemplo MÉTODO MOSLER).

| Empresa | CUERPO DE BOMBEROS AMBATO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sector | AV. UNIDAD NACIONAL Y GONZALES SUAREZ |  |  |
| Amenaza Evaluada | INCENDIO |  |  |
| Método Mosler - Tabla de Escala PENTA |  |  |  |
| CRITERIO | SIGNIFICACIÓN | COEFICIENTE | Puntuación |
| FUNCIÓN (F) | Muy gravemente | 5 | 5 |
| Los daños pueden alterar la actividad | Gravemente | 4 |  |
|  | Medianamente | 3 |  |
|  | Levemente | 2 |  |
|  | Muy Levemente | 1 |  |
| FUNCIÓN (S) | Muy Difícilmente | 5 | 4 |
| Los bienes pueden ser sustituidos | Difícilmente | 4 |  |
|  | Sin Mucha Dificultad | 3 |  |
|  | Fácilmente | 2 |  |
|  | Muy Fácilmente | 1 |  |
| FUNCIÓN (P) | Muy gravemente | 5 | 5 |
| Los daños y efectos psicológicos pueden afectar a la imagen | Gravemente | 4 |  |
|  | Medianamente | 3 |  |
|  | Levemente | 2 |  |
|  | Muy Levemente | 1 |  |
| FUNCIÓN (E) | Internacional | 5 | 3 |
| Alcance de los daños puede ser de carácter | Nacional | 4 |  |
|  | Regional | 3 |  |
|  | Local | 2 |  |
|  | Individual | 1 |  |
| FUNCIÓN (A) | Muy Alta | 5 | 4 |
| Probabilidad de que la amenaza se manifieste | Alta | 4 |  |
|  | Normal | 3 |  |
|  | Baja | 2 |  |
|  | Muy Baja | 1 |  |
| FUNCIÓN (V) | Muy Alta | 5 | 4 |
| Probabilidad de que se produzcan daños | Alta | 4 |  |
|  | Normal | 3 |  |
|  | Baja | 2 |  |
|  | Muy Baja | 1 |  |
| Carácter de la Amenaza “C” de carácter de la amenaza. “F” de función. “S” de sustitución. “P” de profundidad. “E” de extensión. “I” de importancia del suceso. “D” de daños. |  | Cálculo del Carácter |  |
|  |  | I = F x S | 20 |
|  |  | D = P x E | 15 |
|  |  | C = I + D | 35 |
|  |  | Probabilidad de Producirse |  |
|  |  | P = A x V | 16 |
| Cálculo del Nivel de Riesgo |  | Valor ER | Nivel de Riesgo |
|  |  | de 2 a 250 | Muy Bajo |
| ER = C x P |  | de 251 a 500 | Pequeño |
|  | 560 | de 501 a 750 | Normal o Media |
|  |  | de 751 a 1000 | Riesgo Grande |
|  |  | de 1001 a 1250 | Riesgo Elevado |
| El Riesgo de que la Amenaza analizada se produzca es |  | NORMAL O MEDIA |  |

FUENTE: (serviciostc-2022)

### ACTUACIÓN ESPECIAL

    - Detalle los procedimientos de actuación en caso de emergencia por horas de la noche, horario especial, festivos, vacaciones, entre otras fechas.

### ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA

    - Establecer los procedimientos que aplicaría para rehabilitar y retomar la continuidad de las actividades, después de terminada la emergencia.

    - Establecer un sistema que permita la evaluación del plan, para su continuidad o reformulación en caso de ser necesario.

# EVACUACIÓN

  - Decisiones de evacuación

- Determinar los criterios para evacuar al personal (total, parcial, ínsito, otros criterios).

  - Vías de evacuación y salidas de emergencia

    - Describa las vías de evacuación, medios de escape, escaleras de evacuación, señalización, zona de seguridad o encuentro, y demás elementos necesarios para que la evacuación sea exitosa. (Incluya características, puntos de ubicación y verifique con la normativa respectiva de cumplimiento).

  - Procedimientos para la evacuación

    - Describa los procedimientos necesarios para las fases de la evacuación (Detección del peligro, alarma, preparación para la salida y salida del personal), considerando los eventos como incendios, terremotos, atentados, entre otros detectados en la evaluación; considere la evacuación especial de mujeres embarazadas, capacidades especiales, enfermos en cama u otros si los hubiera.

    - Realizar el calculo de cada área analizada o bloque desde el punto mas alejado hasta el punto de encuentro.

    - Tomar en cuenta que si hay áreas bajo o sobre rasante la (VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO) cambia.

  - CÁLCULO DE EVACUACIÓN

NOTA: Las vías de evacuación, rutas a tomar, zona de seguridad o punto de encuentro, escaleras de evacuación, lámparas de emergencia u otros, deben constar en el mapa de recurso y evacuación.

## PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA ANEXOS.

- Programación de implantación del sistema de: Señalización para la evacuación, prohibición, obligación, advertencia, información; así como colores y pictogramas enmarcados en norma (en caso de no contar con señalización).

- Implemente carteles informativos resumidos para procedimientos de emergencia, mapas de riesgos, insumos, evacuación, otros. (Puede usar trípticos, afiches).

- Programe capacitaciones para implantar el plan, mismos que deben estar enfocados a todo el personal, brigadas de emergencia, altos y medios mandos; incluya fechas tentativas, responsables, temas a tratar (incluya: manejo de extintores, prevención y control de incendios, primeros auxilios, evacuación, otros).

- Programe simulaciones, prácticas y simulacros; considere que deberá llevar a cabo por lo menos dos simulacros al año. (Coordine con la Jefatura de Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Prevención e Ingeniería del Fuego la realización de los simulacros).

Adjuntar hoja de evaluación de simulacros realizados. (Si ya ha realizado simulacros).

## CRONOGRAMA

Ubicar el cronograma de actividades programadas como: CAPACITACIONES, SIMULACROS, MANTENIMIENTO DE RECURSOS.

## EJEMPLO

| IMPLANTACIÓN Y MEJORAS PROPUESTAS PARA EL AÑO 2025-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| MANTENIMIENTO RECURSOS CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| CAPACITACIÓN DE RESCATE Y EVACUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| CAPACITACIÓN FUGAS DE GAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| SIMULACRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

- BIBLIOGRAFÍA

▪ Ley de Defensa Contra Incendios.

▪ Reglamento de Prevención Contra Incendios.

▪ Normas INEN 3864 (Señales y Símbolos de Seguridad

▪ NTE ISO 13943:2006 Protección contra incendios. Vocabulario.

▪ RTE 006:2005 Extintores portátiles para la protección contra incendios.

▪ NFPA, Norma 101, Código de Seguridad Humana.

▪ NFPA, Norma 600, Normas sobre brigadas

- ANEXOS

- Incorporar mapa de RUTA DE EVACUACIÓN, RECURSOS CONTRA INCENDIOS Y RIESGOS de cada bloque del establecimiento, empresa, entidad u organización.

(EJEMPLO)

- Anexar HOJA MSDS (Hoja de Seguridad del Material Peligroso).

11.FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | REVISIÓN Y CONSTATACIÓN POR EL CUERPO DE BOMBEROS: |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Cédula: Cargo: | Nombre: Cédula: Cargo: | Nombre: Cédula: Cargo: |

| DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN E INGENIERÍA DEL FUEGO |  |
| --- | --- |
| ELABORADO POR: | CBO. MGTR. RICARDO VALVERDE |
| REVISADO Y APROBADO POR: | CAP. MGTR. FREDY LEDESMA |